信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题　　目 	实验三 基于PCAP库侦听并分析网络流量

班　　级 	软件工程2024级1班

姓　　名 	陈浩贤

学　　号 	22920242203171

实验时间 	2026年4月11日

2026年4月11日

填写说明

- 本文件为Word模板文件，建议使用Microsoft Word 2024打开，在可填写的区域中如实填写；

- 填表时勿改变字体字号，保持排版工整，打印为PDF文件提交；

- 文件总大小尽量控制在1MB以下，最大勿超过5MB；

- 以实验课当日为第1日，在第14日结束之前，按实验报告提交到我校课程网站的指定位置，源代码等主要材料上传在公开的代码托管平台上。

- 鼓励同学之间探讨，鼓励合理使用人工智能平台，提升效率，但不应滥用相关资源，如抄袭代码和代写作业。

实验目的

通过完成实验，理解数据链路层、网络层、传输层和应用层的基本原理。掌握用Wireshark观察网络流量并辅助网络侦听相关的编程；掌握用Libpcap或WinPcap库侦听并处理以太网帧和IP报文的方法；熟悉以太网帧、IP报文、TCP段和FTP命令的格式概念，掌握TCP协议的基本机制；熟悉帧头部或IP报文头部各字段的含义。熟悉TCP段和应用层数据协议的概念，熟悉TCP段头部各字段，熟悉SMTP、FTP、HTTP等协议的指令和数据的含义。

实验环境

操作系统：windows

编程语言：c++

实验结果

实验一：Wireshark观察数据格式

2.1 启动与网卡选择

- 右键Wireshark → 以管理员身份运行

- 双击正在使用的网卡（以太网或WLAN）

2.2 观察以太网帧

展开 "Ethernet II"，记录：

- Destination（目的MAC）

- Source（源MAC）

- Type（0x0800=IPv4，0x0806=ARP）

2.3 观察IP报文

展开 "Internet Protocol Version 4"，记录：

- Version（应为4）

- Header Length

- Source / Destination IP

- Protocol（6=TCP，17=UDP）

- Time to Live

2.4 观察TCP段

展开 "Transmission Control Protocol"，记录：

- Source / Destination Port

- Sequence Number

- Acknowledgment Number

- Flags（SYN, ACK, FIN等）

- Window Size

实验二：Wireshark观察TCP机制

3.1 观察三次握手

- 设置显示过滤器：tcp.flags.syn == 1 or tcp.flags.ack == 1

- 访问任意HTTP网站触发TCP连接

- 找到连续的三个包：

text

包1: Client → Server  [SYN] Seq=0

包2: Server → Client  [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1

包3: Client → Server  [ACK] Seq=1 Ack=1

- 点击每个包展开TCP头部，分别查看Flags字段的变化

3.2 观察窗口机制

- 继续三次握手后的数据传输

- 在TCP头部中找到Window字段

- 比较不同包中的窗口大小：

  - 三次握手时的初始窗口

  - 数据传输中的窗口变化

  - 窗口减为0时发送方停止发送（如能观察到）

（四次握手）

实验三：WinPcap编程实现

完整数据包捕获程序核心代码

// 以太网帧头部

struct ethernet_header {

u_char dest_mac[6];

u_char src_mac[6];

u_short ether_type;

};

// IP头部

struct ip_header {

u_char  ip_verlen;

u_char  ip_tos;

u_short ip_len;

u_short ip_id;

u_short ip_off;

u_char  ip_ttl;

u_char  ip_p;

u_short ip_sum;

struct in_addr ip_src;

struct in_addr ip_dst;

};

// 统计结构（源/目的MAC+IP、字节数、包数）

struct traffic_stat {

u_char src_mac[6], dst_mac[6];

struct in_addr src_ip, dst_ip;

unsigned long total_bytes;

int count;

};

// 更新统计信息

void update_stat(const u_char* src_mac, struct in_addr src_ip,

const u_char* dst_mac, struct in_addr dst_ip, int len) {

// 查找已有记录，若找到则累加；否则新增

}

// 每分钟打印统计结果

void print_stats() {

// 遍历 stats 数组，输出各对通信的字节数和包数

}

// 数据包处理回调

void packet_handler(u_char* user, const struct pcap_pkthdr* header,

const u_char* packet) {

struct ethernet_header* eth = (struct ethernet_header*)packet;

if (ntohs(eth->ether_type) == 0x0800) {          // IP包

struct ip_header* ip = (struct ip_header*)(packet + 14);

// CSV格式输出：时间、源MAC、源IP、目的MAC、目的IP、帧长度

printf("%s,%02x:... %s,%02x:... %s,%d\n", ...);

update_stat(...);   // 更新统计

}

// 每分钟输出一次统计

if (time(NULL) - last_report >= 60) {

print_stats();

last_report = time(NULL);

}

}

int main() {

pcap_if_t *alldevs;

// 1. 获取网卡列表

pcap_findalldevs(&alldevs, errbuf);

// 2. 用户选择网卡

// 3. 打开网卡：pcap_open_live()

// 4. 开始循环捕获：pcap_loop(adhandle, 0, packet_handler, NULL)

// 5. 关闭

pcap_close(adhandle);

return 0;

}

监听了无线网卡，内容如截图：

实验五：FTP登录信息提取

5.1 Windows上搭建FTP服务器（IIS方式）

步骤1：安装IIS和FTP服务

- 打开控制面板 → 程序 → 启用或关闭Windows功能

- 在弹出的窗口中找到"Internet Information Services"

- 展开并勾选以下项：

  - FTP服务器（展开后勾选"FTP服务"和"FTP扩展性"）

  - Web管理工具

  - 万维网服务

- 点击"确定"，等待系统安装完成

步骤2：创建FTP站点

- 按Win + R，输入inetmgr，回车打开IIS管理器

- 在左侧"连接"栏，右键点击"网站" → "添加FTP站点"

- 配置：

  - FTP站点名称：MyFTPSite（可自定义）

  - 物理路径：选择或创建一个文件夹，如C:\FTPServer

- 点击"下一步"

- 绑定和SSL设置：

  - IP地址：选择本机局域网IP（如192.168.x.x）或"全部未分配"

  - 端口：21

  - SSL：选择"无SSL"（实验环境）

- 点击"下一步"

- 身份验证和授权信息：

  - 身份验证：勾选"基本"

  - 授权：选择"所有用户"

  - 权限：勾选"读取"和"写入"

- 点击"完成"

步骤3：创建FTP用户

- 右键"此电脑" → "管理" → "本地用户和组" → "用户"

- 右键空白处 → "新用户"

- 输入：

  - 用户名：ftpuser1

  - 密码：123456（实验用）

  - 取消勾选"用户下次登录时须更改密码"

  - 勾选"密码永不过期"

- 点击"创建"

步骤4：配置FTP站点授权

- 在IIS管理器中，点击创建的FTP站点

- 双击"FTP授权规则"

- 右键 → "添加允许规则" → 选择"指定用户" → 输入ftpuser1 → 勾选"读取"和"写入"权限

步骤5：配置防火墙

- 打开控制面板 → 系统和安全 → Windows Defender防火墙 → 高级设置

- 右键"入站规则" → "新建规则"

- 规则类型：端口 → 下一步

- 协议和端口：选择TCP，特定本地端口输入21 → 下一步

- 操作：允许连接 → 下一步

- 应用规则：全选 → 下一步

- 名称：FTP Port 21 → 完成

5.2 测试FTP服务器

- 打开文件资源管理器

- 在地址栏输入：ftp://localhost 或 ftp://127.0.0.1

- 输入用户名ftpuser1和密码123456

- 确认可以正常访问

5.3 用Wireshark捕获FTP登录

- 以管理员身份运行Wireshark

- 选择正在使用的网卡

- 捕获过滤器输入：port 21

- 开始捕获

- 使用FileZilla或浏览器连接FTP服务器

- 输入用户名和密码尝试登录

- 停止捕获，观察FTP命令

实验代码

本次实验的代码已上传于以下代码仓库： https://github.com/er-you-bei/ComputerNetwork-lab3

课后思考题

无

实验总结

加深对课程的理解，对以太网，监听，tcp，ip报等课程内容有了进一步的实践。